Практическая работа №21

Тема

Кинематическая модель наведения МБЛА с учётом ветра (уравнения 9.19, 9.8–9.9 учебника).

Подзадачи

— Записать кинематические уравнения наведения в горизонтальной плоскости.

— Реализовать модель первого порядка по курсу χ (контур автопилота b_χ).

— Учесть ветер в уравнениях скорости p_n, p_e.

— Восстановить траекторию по V_g(t) и χ(t) методом трапеций.

Реализация

В файле 21.py задана модель (9.19) для горизонтального полёта. Состояние: положение (p_n, p_e) и курсовой угол χ. Управление — командный курс χ_c. Интегрирование — явный метод Эйлера с шагом dt.

ṗ_n = V_a·cos(χ) + w_n
ṗ_e = V_a·sin(χ) + w_e
χ̇ = b_χ·(χ_c − χ)

Дополнительно реализована модель с управлением путевым углом ψ (step_guidance_model_919_heading) для стыковки с компенсацией ветра из темы 6. Функция trajectory_from_velocity восстанавливает траекторию по заданным V_g(t) и χ(t) центральным методом трапеций.

Тестирование

Параметры: V_a = 22 м/с, w_n = 3 м/с, w_e = −3 м/с, χ_c = 30°, b_χ = 0,4, dt = 0,05 с, T = 80 с.

Результаты моделирования:

Конечное положение: p_n = 1775,0 м,  p_e = 614,1 м.

Курсовой угол установился на χ = 30,0° (совпадает с χ_c).

Графики траектории и χ(t) — файл 21.png.

Вывод

Кинематическая модель (9.19) корректно описывает горизонтальное движение МБЛА при заданном ветре: курс асимптотически стремится к χ_c, траектория — прямолинейная с постоянным курсом в установившемся режиме. Модель низкого порядка удобна для отладки алгоритмов наведения до подключения полной шестистепенной модели в SimInTech.

КОД:

state = AircraftState(p_n=0, p_e=0, psi=0, chi=0)
chi_c = np.deg2rad(30)
for k in range(n):
    state = step_guidance_model_919_course(
        state, chi_c, V_a, w_n, w_e, b_chi=0.4, dt=0.05)