Практическая работа №7

Тема

Комплексное моделирование системы наведения МБЛА по траектории (гл. 10–11: движение по прямой и круговой орбите).

Подзадачи

— Реализовать алгоритм следования по прямой (алгоритм 3, формула 10.8).

— Реализовать алгоритм следования по окружности (алгоритм 4, формула 10.13).

— Интегрировать менеджер маршрута PathManager (прямая / орбита, flag = 1/2).

— Провести имитационные испытания при постоянном ветре w_n = 3, w_e = −3 м/с.

Реализация

В файле 7.py реализовано поле векторов курса. Для прямой вычисляется боковое отклонение e_py и командный курс χ_c; для орбиты — радиальная ошибка и тангенциальный курс χ_o. Менеджер маршрута переключает сегменты по пройденной дальности (прямая) или углу по дуге (орбита).

Формулы наведения:

e_py = −sin(χ_q)(p_n − r_n) + cos(χ_q)(p_e − r_e)
χ_c = χ_q − (2/π)·χ_∞·arctan(k_путь·e_py)          # прямая
χ_c = χ_o + (2/π)·arctan(k_орб·(d − ρ)/ρ)         # орбита

Командный курс преобразуется в путевой угол ψ с учётом ветрового треугольника (модуль 6.py).

Тестирование

Проверка алгоритма 3 при p_n = 50 м, p_e = 10 м, прямая вдоль оси p_n:

e_py = 10,0 м;  χ_c = −26,6°.

Менеджер маршрута (3 сегмента): переключение с LINE на ORBIT произошло на t ≈ 16 с при скорости 15 м/с.

Имитация наведения (V_a = 22 м/с, ветер включён, компенсация включена): на первой половине траектории — выход на прямую, на второй — выход на орбиту. График траектории — файл 7.png.

Вывод

Алгоритмы 3 и 4 обеспечивают асимптотическое приближение к заданной прямой и орбите. Менеджер маршрута корректно переключает режимы наведения. При наличии ветра без компенсации растёт боковое отклонение; с компенсацией траектория близка к эталонной. Результаты пригодны для переноса в SimInTech (блоки PathManager и PathFollower).

КОД:

chi_c = follow_straight_line(p_n, p_e, chi, r_n, r_e, q_n, q_e)
psi_cmd = course_to_heading(chi_c, V_a, w_n, w_e,
                          use_wind_compensation=True)
cmd = route_manager.command()  # flag=1 — прямая, flag=2 — орбита