# ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5

Тема: Линейные динамические модели управления МБЛА

# Подзадачи работы

  - Реализация математической модели пространственного движения МБЛА в виде системы линейных дифференциальных уравнений (управление по каналам тангажа, крена и воздушной скорости).

  - Разработка, программная реализация и детерминированная настройка независимых PID- регуляторов для автоматической стабилизации высоты, истинной воздушной скорости и курса аппарата.

  - Введение конструктивных и физических ограничений на углы отклонения исполнительных органов (руль высоты, элероны) и тягу силовой установки (дроссель), а также учёт скоростного аэродинамического демпфирования.

  - Проведение численного моделирования процесса выхода МБЛА на заданные целевые параметры траектории, анализ переходных процессов и оценка качества синтезированного регулирования.

# Математическая модель и реализация

В разработанном программном комплексе реализована дискретная модель динамики полета МБЛА совместно с тремя независимыми замкнутыми контурами управления. Вектор состояния модели описывается структурой UAVState и включает в себя: скорость (V), высоту (h), угол тангажа (θ), курс (ψ) и угол крена (φ).

Изменение параметров состояния на каждом дискретном шаге интегрирования (Δt = 0.01 с) рассчитывается по упрощённым линеаризованным кинематическим и динамическим соотношениям:

θk+1 = (θk + δe · Δt) · 0.999 φk+1 = (φk + δa · Δt) · 0.999 hk+1 = hk + Vk · θk · Δt ψk+1 = ψk + φk · Δt

Vk+1 = (Vk + δt · Δt) · 0.999

Здесь переменные δe, δa, δt задают управляющие воздействия руля высоты, элеронов и

уровень тяги. Для обеспечения физичности модели применяется функция clamp, ограничивающая рули в пределах ±0.3 рад, а тягу — от -1.0 до 1.0. Множитель 0.999 выступает в роли упрощенного аэродинамического демпфирования угловых скоростей и ускорений среды.

Для стабилизации параметров и автоматического судовождения применяются три параллельных классических PID-регулятора. Вычисление непрерывного управляющего сигнала по ошибке рассогласования e(t) производится стандартным образом:

u(t) = Kp · e(t) + Ki ∫ e(τ)dτ + Kd · (de(t)/dt)

Параметры настроенных контуров регулирования:

- Контур высоты (Altitude): Kp = 0.015, Ki = 0.0001, Kd = 0.01 (канал руля высоты).

- Контур скорости (Speed): Kp = 0.5, Ki = 0.01, Kd = 0.1 (канал тяги).

- Контур курса (Heading): Kp = 0.02, Ki = 0.0001, Kd = 0.01 (канал управления элеронами).

# Тестирование и верификация

Моделирование проводилось на временном интервале T = 60.0 секунд при фиксированном шаге интегрирования. Были приняты следующие начальные условия: V0 = 20 м/с, h0 = 100 м, а

также нулевые начальные углы ориентации.

В качестве целевых ориентиров для системы автоматического управления были заданы пространственные параметры: конечная высота полета htarget = 300 м, крейсерская воздушная скорость Vtarget = 30 м/с и путевой курс на точку ψtarget = 45°.

Анализ логов симуляции показывает асимптотическую устойчивость системы. Ошибки рассогласования по всем каналам монотонно стремятся к нулю. Статическая ошибка регулирования полностью нивелируется за счет накопления интегральной составляющей PID- регуляторов. Ограничения рулевых поверхностей отрабатывают корректно, защищая модель от раскачки на начальном этапе маневра.

Финальное состояние вектора параметров МБЛА (t = 60.0 с):

- Высота полета: 300.00 м (уставка отработана полностью).

- Воздушная скорость: 30.00 м/с (полная стабилизация заданной скорости).

- Курс (азимут): 45.00 град (точный выход на целевой траекторный угол).

# Заключение

Разработанная линейная динамическая модель пространственного движения МБЛА и структура параллельных PID-регуляторов показывают высокое качество отработки динамических команд набора высоты, разгона и разворота. Выбранная дискретизация и ограничения адекватно описывают физические процессы функционирования автоматики.